30.REPU – République

Lieu : Rue de la République, Bègles

Maitrise d’ouvrage : Privé

Maitrise d’œuvre : Simon Barret Architecte

Adresse maitrise d’œuvre : Rue de la République, Bègles

Programme : Rénovation et surélévation d’une échoppe béglaise

Surface : 155 m2 maison principale

Durée des études : 11 mois

Durée des travaux : 11 mois

Livraison : 2023

Coût : 330 000

Entreprises : FJB Construction (Gros-œuvre), 3Herrera (Charpente), DL Menuiseries (Menuiseries extérieurs), Sylvestre Alonso (Menuiseries intérieures), EDIS (Electricité), Patrick Labeyrie (Plomberie), Hervé Cambot (Plâtrerie & Sols scellés), Titanium design (Serrurerie), Bouche à Oreille (Peinture), Dulhauste Thérmique (Chauffage)

Matériaux : Bois (Charpente, Planchers, Agencement), métal (Verrière, Menuiseries extérieures, Garde-corps), Pierre calcaire (Murs du Rez-de-chaussée)

Équipements : PAC (Daikin) , Piano de cuisson (Lacanche)

Le projet

Cette échoppe située à Bègles a fait l'objet d'une rénovation-surélévation complète pour répondre aux besoins d'un jeune couple primo-accédant souhaitant créer un foyer adapté à leur future famille. Le constat initial révélait une surface au sol insuffisante et une organisation spatiale limitée. L'ambition du projet était de concevoir une habitation confortable avec une organisation spatiale optimisée tout en préservant l'esprit architectural des échoppes traditionnelles bordelaises.

Surélévation plutôt qu’extension

Le projet s'est orienté vers la conservation de la partie principale de l'échoppe existante pour restituer au jardin son plein potentiel, puis procéder à une surélévation totale de l'emprise bâtie. Cette intervention verticale, autorisée par le règlement d'urbanisme, a permis de répondre aux besoins de surface sans étendre l'empreinte au sol.

Au rez-de-chaussée, la pierre calcaire des façades a été révélée et conservée apparente, préservant l'identité de l'échoppe traditionnelle. Le mur mitoyen en pierre a également été maintenu visible, non isolé, témoignant de la construction d'origine. La surélévation adopte quant à elle un bardage métallique gris clair, un choix délibéré visant à minimiser l'impact visuel de l'extension et à créer un ensemble cohérent avec le socle en pierre.

Organisation spatiale et Ouvertures vers l’extérieure

Le rez-de-chaussée concentre les espaces de vie (séjour, salle à manger, cuisine) tandis que l'étage accueille les chambres. L'ensemble des menuiseries existantes a été remplacé et de nouvelles ouvertures généreuses ont été créées, notamment de grandes baies vitrées orientées sud-est côté jardin. Ces ouvertures maximisent l'apport de lumière naturelle, tout en préservant l'intimité des occupants.

La maison a été entièrement isolée en laine de bois, matériau biosourcé et performant. Le système de chauffage repose sur une pompe à chaleur couplée à un ballon thermodynamique, garantissant confort et efficacité énergétique. Ces choix techniques contemporains s'inscrivent dans une volonté d'éco-responsabilité, alliant performance thermique et réduction de l'empreinte environnementale.

Ce projet illustre ainsi la capacité à transformer un patrimoine bâti modeste en une habitation familiale confortable, alliant respect de l'identité architecturale locale et exigences contemporaines en matière de qualité de vie et de performance énergétique.